PRAVILNIK ZA OPERATIVNO NATJECANJE

Vježba se izvodi na vatrogasnom poligonu koji ima označene linije za:

- Postavljanje vatrogasne traktorske cisterne / vozila,

- Postavljanje vatrogasnih tlačnih cijevi ø 75 mm 2 kom, ø 52 mm 5 kom, mlaznice ø 52 mm 2 kom i razdjelnica B/B+2C bez prelaznice (trodijelna) 1 kom – startna linija izvan staze

- Postrojavanje natjecateljskog odjeljenja u dvije vrste (5 članova + zapovjednik ispred odjeljenja prema skici) – startna linija,

- Mlazničare drugog mlaza na 38 m za rušenje prve mete,

- Mlazničare prvog i drugog mlaza na 48 m,

- Prva meta drugog mlaza na 48 m,

- Mete prvog i druga mlaza na 58 m.

Vježbu izvodi odjeljenje od 6 članova (zapovjednik, strojar, navalna i vodna grupa), može biti i manji broj članova. Ne preporuča se da je natjecatelj mlađi od 18 godina. Natjecatelji su opremljeni kompletnom osobnom zaštitnom opremom.

Vježba se izvodi na način da se iskoristi sva navedena oprema kako kojoj ekipi najbolje odgovara, izvrše svi postavljeni zadaci, te da se mlazom vode sruše postavljene mete.

Pogonski motor traktora/vozila smije biti upaljen sa uključenom pumpom.

Ne smije se rušiti tuđa meta i istovremeno obje mete za pojedini mlaz.

Vježbu sude dva suca koji ujedno mjere vrijeme izvođenja vježbe. Glavni sudac se na početku vježbe nalazi ispred postrojenog odjeljenja, a pomoćni sudac kod linija mlazničara.

Znak za početak vježbe daje zapovjednik odjeljenja zapovijedi ZA NAVALU PRIPREMI, NAPRIJED. Niti jedan član odjeljenja ne smije krenuti prije zapovijedi. Zapovijed može umjesto riječi naprijed sadržavati riječi kreni ili sad (bitan je smisao).

Nakon izdane zapovjedi odjeljenje započinje sa vježbom na način da prvo postavljaju „B“ cijevnu prugu od tlačnog izlaza pumpe u smjeru navale.

Navalna grupa postavlja prvi mlaz, koristeći dvije „C“ cijevi, i ruši jednu od svojih postavljenih meta. Kada su srušili jednu metu moraju zamijeniti prvu „C“ cijev od razdjelnice i nakon toga srušiti svoju drugu metu. Ne smiju prijeći liniju sa koje gađaju punim stopalom na 48 m.

Vodna grupa postavlja drugi mlaz, koristeći jednu „C“ cijev, i ruši svoju prvu metu postavljenu na 48 m. Ne smiju prijeći liniju sa koje gađaju punim stopalom na 38 m. Kada su srušili svoju prvu metu moraju produljiti cijevnu prugu sa jednom „C“ cijevi i srušiti svoju drugu metu na 58 m. Pri tom ne smiju punim stopalom prijeći liniju na 48 m.

Vježba je završena kada su izvršeni svi zadaci i oborene sve mete. Ako bilo koja grupa ne izvrši zadatak (zamjena cijevi i produženje tlačne pruge) odjeljenje se diskvalificira.

Izvodi se jedna vježba. U slučaju oštećenja opreme (puknuće cijevi) vježba se ponavlja.

Natjecateljska odjeljenja se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Početni bodovi iznose 500 od kojih se oduzima ostvareni vremenski rezultat (1 sek = 1 bod), na način da je pobijedilo ono odjeljenje koje ima najviše bodova. Odjeljenje koje ne izvrši zadatak ni nakon 300 sek (5 min) diskvalificira se.

|  | OPIS POGREŠKE | NEGATIVNI BODOVI |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prijevremeni START (ako bilo koji član starta prije zapovjedi) | 10 |
| 2. | Kriva zapovijed | 5 |
| 3. | Prekoračenje linije mlazničara | 10 |
| 4. | Rušenje tuđe ili istovremeno obje svoje mete | 20 |